室内P2.5全彩LED屏技术指标

一、技术指标

屏

★表贴三合一屏9.318㎡,每个像素点内采用1红1纯绿1纯蓝共3颗LED发光管。点间距2.5mm，分辨率160000点/㎡；各种颜色亮度的配色比例为 R：G：B/3：6：1红色管芯(反)波长625±2nm，亮度180-200mcd，纯绿管芯波长525±2nm，亮度500-800mcd，纯蓝管芯波长465±2nm，亮度150-190mcd

★最大功耗11.7W，接口定义HUB30，驱动电压DC5V，特制套件采用高强度防潮、防腐蚀、抗震、耐冲击材料，单点抗击打能力达到30kg不变形不碎裂。显示亮度 大于800cd/㎡，平均无故障时间>10000小时，象素点失控率 ≤1/100000，防护等级IP43，防潮、防腐蚀、防风、阻燃

★产品通过3C认证、国家重点新产品证书

2.发送卡

控制方式：USB接口控制
带载能力：230万像素
视频接口：HDMI / DVI
供电电压：220V 
音频接口：HDMI/一路3.5mm接口音频输入
输出接口：四网口 
视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4

输入分辨率：高达1920×1200，2048×1152，2560×960
3.接收卡

带载像素：256×226
RGB数据：24组
连接监控卡：不支持
灯板Flash：不支持
板载HUB：板载HUB75
支持逐点亮色度校正
支持箱体温度、电压、工作状态监测
4.系统软件

★专用播放软件，实现无人条件下的播出，对各种文字、图象、视频等信息均能实现很好的播出；

★数据库显示；表格输入；网络功能；后台播放；定时播放；多窗口任务同时播放；

★文本支持Word,Excel；支持所有的动画文件；日期、时间、日期+时间、模拟时钟；

★支持多种视频格式、流媒体、网页、采集卡、摄像头;

★支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；

5.视频处理器

★具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr， 1 路选配 SDI。 
★强大的图像处理、专业的图像控制、以及友好的人机界面; 
★提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果； 
★HDMI/DVI 视频输入； HDMI 音频输入； 
★支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 
★视频输出带载能力：230 万像素，支持视频格式：RGB，YCbCr4:2:2，YCbCr4:4:4

二、工期

签订合同后一周内完成。