一、视频监控系统概述

本视频监控系统监控范围包括：院总部的食堂、样品间及相关场所；杨南基地公共场所、样品间及相关场所；马尾基地的食堂、样品间及相关场所，各个基地可进行单独管理，安保人员在监控室可以直接监视监控点情况，在授权范围进行相关操作。本系统采用高清摄像、数字网络系统，通过我院网络专线和局域网在院总部可监控各个基地现场情况，也可调取各基地的监控录像，便于院本部统一管理。本系统监控点共54个。

本系统要求三个地点和原有监控系统实现网络连接；录像存储时间：主要出入口录像存储（六个监视点）不少于6个月，其它点录像存储不少于2个月；能够确保白天和夜间录像质量清晰。另监控拟按如下方案进行配置。

院本部：64路主机一台放在保安监控室，主机预留适当空间，方便以后增加监控点扩展用。红外高清网络摄像机24台，监视食堂、样品间及相关场所，新系统与原有的监控系统兼容。

杨南基地：目前没有监控，全新单独一套系统，可通过院专线网络连接院总部，32路监控主机一台放在保安处，主机预留方便以后增加监控点扩展用。红外高清网络摄像机11台，主要监视样品间及相关场所、基地大门及办公楼外围。

马尾基地：现有的监控保留，其中基地大门和A号楼大门原模拟摄像机更换为网络高清摄像机，提高清晰度，监视进出人员。64路监控主机一台放在监控室，主机预留方便以后增加摄像机。网络高清红外摄像机19台，主要监视大门口、食堂、样品间及相关场所。

二、监控位置点分布。共54台数字高清网络红外摄像机。55寸高清显示器三台，实时监视实验室、样品库、公共场所情况。院本部监控与原有的监控兼容，在院本部可调取马尾基地、杨南基地监控图像，方便我院安全管理。详见附件一：新增监控汇总

三、监控设备

录像机：64路、32路高清网络录像机，拟用海康威视自主研发的新一代NVR产品，它既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。

支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；

支持HDMI和VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；

支持进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；

支持最大16路1080p同步回放及多路同步倒放；

支持重要录像文件加锁保护功能；

支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；

双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用

储存硬盘：专业监控硬盘，性能稳定可靠。

显示器：支持HDMI和VGA输入及性能稳定的55寸高清显示器。

传输部分：使用超五类线、光纤线揽，千兆光纤收发器、千兆交换机来传输，可确保证数据不丢失。

前端部分：300万像素网络红外摄像机，最高分辨率可达2048×1536@ 25 fps,可输出实时图像，采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理灵活,超低码率。

四、其他要求

(1)应提供该产品的说明书。

(2)其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、产品技术说明书的要求。

(3)合同签订后，应能在1个月内供货并到现场安装调试。质保期（免费维修服务）2年。

附件一：

| 院本部添加视频监控汇总 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 监控地点 | 监控点 | 安装 位 置 |
| 塑胶所 | （1）1#楼2楼塑化样品库 | 1 | 拍摄样品库门及出入通道 |
|  | （2）车队旁危化品样品库 | 1 | 拍摄样品库门及出入通道 |
|  | （3）安全网试验室和5号楼车棚间通道样品库 | 2 | 前后各一个，拍摄样品出入通道 |
|  | 2）声振楼一楼木材样品库加装门禁和探头； | 1 | 拍摄样品库门及出入通道 |
|  | 3）建材所原墙材实验室（木工房旁）做为监督抽查备用仓库 | 1 | 拍摄样品库门及出入通道 |
| 食品所 | 4楼样品间1 | 2 | 前后门各一个 |
|  | 4楼样品间2 | 1 | 放冰柜 |
|  | 3楼样品间（306） | 1 |  |
|  | 3楼水间 | 1 |  |
|  | 2楼称样间 | 1 |  |
| 电器所 | 109室（国抽，省抽） | 1 | 门外的墙上 |
|  | 106室（3C监督样品大仓库） | 2 | 门外的墙上和室内未试区域各1个 |
|  | 露天库 | 2 | 室内指向门区域各1个 |
|  | 50kA通断变压器处样品库 | 1 | 指向样品区域 |
|  | 120kA大厅北侧样品库 | 1 | 指向样品区域 |
|  | 1#楼大厅 | 1 | 室内指向门区域 |
| 工程室 | 声振楼 | 1 | 安装在声振楼卷帘门对面 |
| 机械室 | 机械室一楼小门 | 1 |  |
| 其他 | 院食堂 | 2 |  |
|  | 3号楼后停车棚 | 1 |  |
| 小计 |  | 25 |  |
| 马尾基地添加视频监控汇总 |  |  |  |
| 部门 | 监控地点 | 监控点 | 安装位置 |
| 儿童玩具 | 马尾812 | 1 | 拍摄出入位置 |
|  | 马尾813 |  | 拍摄出入位置 |
|  | 马尾814 |  | 拍摄出入位置 |
| 电工所 | 1012室 | 1 | 拍摄出入位置 |
|  | 1013室 |  | 拍摄出入位置 |
|  | 1007室 | 1 | 拍摄出入位置 |
|  | 913室 | 1 | 拍摄出入位置 |
|  | 914室 |  | 拍摄出入位置 |
|  | 912室 |  | 拍摄出入位置 |
|  | 1115室 | 1 | 拍摄出入位置 |
|  | 高压大厅 | 1 | 指向样品区域 |
|  | 电机大厅 | 2 | 指向样品区域 |
| 电子所 | 7楼样品室 | 1 | 拍摄出入位置 |
|  | 1楼EMC样品放置处 | 2 | 指向样品区域 |
| C号楼 | 周边 | 3 |  |
| 基地大门 | 门口 | 1 |  |
| A号楼大门 | 门口 | 1 |  |
| 基地食堂 | 食堂 | 2 |  |
| 小计 |  | 18 |  |
| 杨南基地添加视频监控汇总 |  |  |  |
| 部门 | 样品室地点 | 监控点 | 安装 位 置 |
| 建材所杨南街实验室 | 1）1层陶瓷砖未试样品库 | 1 | 样品库门及出入通道 |
|  | 2）4层水嘴未试样品库 | 1 | 样品库门及出入通道（可共用） |
|  | 3）4层水嘴试毕样品库 |  |  |
|  | 4）4层电梯口右侧样品库 | 1 | 样品库门及出入通道 |
|  | 5）5层，消防产品实验室中样品库 | 1 | 样品库门及出入通道 |
|  | 6）5层电梯口右侧样品库 | 1 | 样品库门及出入通道 |
| 杨南路院 | 外围（大门等） | 5 |  |
| 塑胶所 | 杨南路实验室5层样品库 | 1 | 拍摄样品库门及出入通道 |
| 小计 |  | 11 |  |

附件二              监控设备清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络红外摄像机 | 300万像素 | 台 | 54 | 海康 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 64路 | 台 | 2 | 海康 |
| 3 | 网络硬盘录像机 | 32路 | 台 | 1 | 海康 |
| 4 | 高清显示器 | 55寸 | 台 | 3 |  |
| 5 | 监控硬盘 | 专业监控硬盘 | / | 应满足： 53路储存2个月；6路储存6个月。 |  |
| 6 | 监控专用开关电源 |  | 台 | 需满足系统要求 |  |
| 7 | 交换机 |  | 台 | 需满足系统要求 |  |
| 8 | 光纤收发器 | 千兆 | 对 | 需满足系统要求 |  |
| 9 | 其他配件、材料 |  |  | 需满足系统要求 |  |