附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体视显微镜 | 1 | 0.95 | 30自然日 | 一年以上 |
| 2 | 比色皿盘 | 1 | 1.82 | 60自然日 | 24个月 |
| 3 | 开关电器电压试验测试台 | 1 | 1 | 30自然日 | 24个月 |
| 4 | 高强度连接金具 | 1 | 2.3 | 60自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的80%。余结算金额20%，待正常使用三个月后无质量问题无息支付。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1      体视显微镜技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 10136-2015《食品安全国家标准 动物性水产制品》

二、仪器设备需满足技术指标：

1. 目镜：广角目镜，10X，大视场平场物镜

2. 镜体与升降机构：总放大倍数：8-50倍；三目镜倾斜角度35-45°；瞳距调节：55-75mm或更大范围；变倍比：6.3:1~6.7:1；移动工作台距离：115mm；变焦范围：0.8×～5×

3. 光源：反射光照明100V-240V/LED、透射光照明100V-240V/LED

4. 底座：载物台插入圆板，直径100mm透明玻璃盘

5. 摄像头：大于500万像素

6. 配备电脑软件

三、设备必备配置：

1. 主机一台

2. 摄像头一个

3. 电脑软件

合同包2      比色皿盘技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、比色皿盘技术指标：

适配间断化学分析仪(仪器型号：CLEVERCHEM 380)。

三、设备必备配置：

1、比色皿盘一个；

2、适配比色皿的16个10mm光程石英比色皿。

合同包3      开关电器电压试验测试台技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB 14048.11-2016《低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器》

二、试验装置技术指标：

1、本招标的试验装置是根据14048.1-2012、GB 14048.11-2016的要求，为欠电压继电器和脱扣器的动作范围、分励脱扣器的动作范围、操作控制、程序和范围设计的试验装置。

2、本试验装置应满足现场试验要求，为可移动式试验台。

3、试验台通过对两个调压器和转换开关控制接触器实现单相与三相间电压转换调节，常用、备用均要符合标准GB4048.11转换原理。

4、各相要有预留孔，用以接入变频器时用。

5、交流电压范围：0～690V，精度1.5%，

6、直流电压范围：0～220V，精度1.5%。

三、设备必备配置：

1、主机一台

2、电气控制系统一套

合同包4    高强度连接金具技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

- GB/T 228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》

- GB 8170-87数值修约规则

- GB/T 22709-2008  《架空线路玻璃或瓷绝缘子串元件绝缘体机械破损后的残余强度》中残余强度试验

- GB/T 19443-2004 《标称电压高于 1000V 的架空线路用绝缘子-直流系统用瓷或玻璃绝缘子元件-定义试验方法和接收准则》

- GB/T 25317-2010绝缘子串元件的槽型连接尺寸

- GBT2314-2008《电力金具通用技术条件》

- GBT2317.1-2008《电力金具试验方法第1部分：机械试验》

- GBT2317.4-2008《电力金具试验方法第4部分：验收规范》

- GB/T 775.3-2006 绝缘子试验方法 第三部分：机械试验方法

- GB/T 1001.1-2003标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分：交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件─定义、试验方法和判定准则（IEC 60383-1：1993，MOD）

- GB/T 4056-2008 绝缘子串元件的球窝连接尺寸

- GBT 7253-2005 盘形悬式绝缘子元件特性

二、金具技术指标：

尺寸符合相关标准要求，强度符合相关标准要求

- 设备必备配置：

| 序号 | 零件名称 | 型号规格 | 加工项目数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前机头楔形块 |  | 1 |
| 2 | 后机头楔形块 |  | 1 |
| 3 | 锁母 |  | 2 |
| 4 | 28标记帽窝M60机头连接 |  | 1 |
| 5 | 24标记帽窝M60机头连接 |  | 1 |
| 6 | 20标记帽窝M60机头连接 |  | 2 |
| 7 | 16标记帽窝M60机头连接 |  | 2 |
| 8 | 11标记帽窝M60机头连接 |  | 2 |
| 9 | 28标记球头M60机头连接 |  | 1 |
| 10 | 24标记球头M60机头连接 |  | 1 |
| 11 | 20标记球头M60机头连接 |  | 2 |
| 12 | 16标记球头M60机头连接 |  | 2 |
| 13 | 11标记球头M60机头连接 |  | 2 |

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 (合同包及设备名称、编号) |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为43分,商务分C为12分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分43分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分35分） | 35分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分4分） | 4分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得4分； （2）彩页资料或相关复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标专家在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分12分，C=C1+C2+C3） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分6分） | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分，每提供一份得1分，满分6分。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件，所有材料缺一不可，否则不得分。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺）由评标专家在0-2分之间打分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评委在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 |