附件1       福建省质检院实验设备项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲刀 | 7 | 570×7=3990 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 | 压差测量仪 | 1 | 1100 | 30自然日 | 12个月 |
| 3 | 蠕动泵 | 1 | 3600 | 30自然日 | 12个月 |
| 4 | 光电式数字转速表 | 2 | 700×2=1400 | 15自然日 | 12个月 |
| 5 | 数显棒式温度计 | 2 | 350×2=700 | 15自然日 | 12个月 |
| 6 | 锐利尖端测试仪 | 1 | 1200 | 30自然日 | 12个月 |
| 7 | 锐利边缘测试仪 | 1 | 4200 | 30自然日 | 12个月 |
| 8 | 数字式厚度针 | 1 | 1500 | 30自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     冲刀技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 8804.3-2003 《热塑性塑料管材 拉伸性能测定 第3部分：聚烯烃管材》

GB/T1040.3-2006 《塑料拉伸性能的测定第3部分：薄膜和薄片的试验条件》

二、技术指标：

1、符合标准GB/T 8804.3-2003，哑铃状冲刀宽6m×115mm2套，

哑铃状冲刀宽10mm×150mm2套。

2、符合标准GB/T1040.3-2006 长150mm×宽10mm长条形冲刀2套，

标准GB/T1040.3-2006 长150mm×宽15mm长条形冲刀1套。

合同包2    压差测量仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

《医院洁净手术部建筑技术规范》  GB 50333-2013

《生物安全实验室建筑技术规范》  GB 50346-2011

《医药工业洁净厂房设计规范》     GB 50457-2008

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002附录B.2

《无菌医疗器具生产管理规范》YY0033-2000

二、技术指标：

参数：压力，风速

量程：0-100 hPa

精度±1数位：±0.03 hPa (0-0.30 hPa), ±0.05 hPa (0.31-1.00 hPa),±(0.1 hPa + 1.5 % 测量值) (1.01-100 hPa)

分辨力：0.01 hPa

其他可选单位：hPa, mbar, Pa, mmH2O, inH2O, mmHg, inHg, psi, m/s, fpm

三、设备必备配置：

一台主机

合同包3     蠕动泵技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

可与电位滴定仪万通905联机使用，通过万通电位滴定仪软件Tiamo控制。

二、技术指标：

1. 转速范围为0.5~350转/分钟，

2. 适用软管13#、14#、19#、16#、25#、17#、18#	流量范围为0.035~1330毫升/分钟。

★3. 具备RS232和RS485（标准Modbus协议）两种通讯方式，易于连接计算机、PLC、人机界面等。可与电位滴定仪万通905联机使用，通过万通电位滴定仪软件Tiamo控制。

- 设备必备配置：

1. 蠕动泵  1台 （具备1条RS232外控线条，直通接头6.4mm 2个）

2. 硅胶管 2米

合同包4     光电式数字转速表技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T3853-1998

二、技术指标：

量程：2.5～99999RPM

分辨率：0.1RPM（2.5～999.9RPM）、1RPM（1000RPM以上）

精度：0.5级

三、设备必备配置：

/

合同包5     数显棒式温度计技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T15487-2015

二、技术指标：

量程：-50℃～200℃

分辨率：0.1℃

精度：0.5℃

三、设备必备配置：

/

合同包6     锐利尖端测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

锐利尖端测试仪需满足GB6675-2003  A.5.9主要技术参数

二、技术指标：

槽开口不大于0.040×0.045英寸, 触及深度不小于0.015英寸, 作用力不超过1磅.

三、设备必备配置：

/

合同包7     锐利边缘测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

锐利边缘测试仪需满足GB6675-2003  A.5.8主要技术参数

二、技术指标：

1). 测试轴应用钢材制成并加硬处理,表面要光滑,测试时要垂直施加到转轴上的最大少为1.35LB.

2). 测试轴在其75%的转程中,切线速度为1.00±0.08英寸/秒.

3). 测试胶纸为压敏型聚四氟乙烯(TFE)的高温电绝缘带.

三、设备必备配置：

钢制新轴、转动新轴、施力装置、压敏型聚四氟乙烯带

合同包8     数字式厚度针技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB50205-2001

二、技术指标：

1）测量范围：0~100mm

2）测量精度：±0.1（表尺显示精度：0.01）

3）圆盘直径：不大于30mm

三、设备必备配置：

/