附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高单价限价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋涡混匀器 | 3 | 4550 | 30自然日 | 12个月 |
| 2 | 液压拖车 | 1 | 5000 | 10自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     旋涡混匀器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

简洁、通用微量振荡器，适用于小试管和酶标板。

• 可安装多种垫片

• 垫片自动检测

• 有倒数计时功能

• 连续操作功能或点动功能（用标准垫片）

• 两种操作模式：

模式A（安全模式, 有检测垫片）：使用标准垫片时，最大转速3.000rpm。使用用其它垫片时，速度只能达到1.300rpm。

模式B（没有检测垫片）：用各种垫片都可达到3000rpm转速 • 速度稳定。

• 坚固的铸铁镀锌外壳

二、试验机技术指标：

震荡方式：圆周振荡

*	周转直径: 4.5mm

最大载重(含垫片):    0.5kg

马达输入功率: 10w

马达输出功率:  8w

工作制式: 100%

*	无级调速范围: 0- 3000 rpm

振荡容器最大直径: 30mm

速度显示:  刻度

工作模式: 连续工作/点动

*	可安装多种试管垫片、酶标板垫片

*	具有A/B操作模式，有效防止带垫片操作时转速过高

外形尺寸(W*D*H):  148*205*63mm

重量: 2.9kg

允许环境温度: 5-40℃

允许相对湿度: 80%

保护等级: IP 21

- 设备必备配置：

1、通用夹具（MS 3.3）

2、圆形泡沫垫片（MS 1.21）

合同包2    液压拖车技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

载重5000kg，货叉最低高度85mm，货叉最高高度200mm，轮子材质:尼龙轮，油缸类型：整体泵。

三、设备必备配置：

/