附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢块状标准样品 | 1 | 5565 | 10自然日 | / |
| 2 | 数字杂音计 | 1 | 6300 | 两周 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1      不锈钢块状标准样品技术要求

| 编号 | 名称 | 规格 | 数量 | 品牌 | 限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YSBS37373-14 | 不锈钢 | 块 | 1 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 5565 |
| YSBS37388-16 | 不锈钢 | 块 | 1 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |  |
| ZBG221 | 不锈钢 | 块 | 1 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |  |
| YSBS21372-2014(B8) | 含氮高合金钢 | 块 | 1 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |  |
| YSBS21372-2014(B4) | 含氮高合金钢 | 块 | 1 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |  |

合同包2   数字杂音计技术要求

- 数字杂音计技术指标：

1、直流电压

| 范 围： | ±100.0V full scale |
| --- | --- |
| 分辨率： | 0.1V |
| 误 差： | ±（1% 的读值+3位） |

2、接收电平

范  围：－90dB～+10 dB；(0dB=775mV)

分辨率： 0.1dB

误  差：－60dB～+10 dB：±0.3dB

－90dB～－60dB：±0.5dB

自校准标准源： 频率800Hz  误差0.02%

电平  775mV ±0.1dB

滤波器：噪声评价系数（国际电信联合会（ITU）

推荐O.41）

阻  抗：600Ω或高阻∝（100k）

直流阻隔：100VDC

单位显示：dBm、mV

二、一般规格

产品应为便携式设备，其显示屏应具备多功能显示效果。