附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳形接地电阻测试仪 | 1 | 1250 | 30自然日 | 2年 |
| 2 | 电子精密水平仪 | 1 | 9800 | 30自然日 | 1年 |
| 3 | 柴油发电机组静音款 | 1 | 5000 | 30自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     钳形接地电阻测试仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB50339-2013 接地电阻值的测试

二、钳形接地电阻测试仪技术指标：

2.1 设备采用手提式包装，携带方便；

2.2 无需接线，可卡住等电位体进行测试，数字式显示阻值；

2.3 测量范围0-200欧姆。

三、钳形接地电阻测试仪必备配置：

3.1 钳形接地电阻测试仪          1台

合同包2     电子精密水平仪技术要求

一、需满足参数：

1、测量范围：±9.99mm/m

2. 最小表示值：0.01mm/m

3.读取精度：使用温度17～23℃，±1.3%rdg；使用温度0～40℃，±3.0%rdg；

4.重复精度：±0.01mm/m

5.电源：9V角型干电池

合同包3    柴油发电机组静音款技术要求

一、需满足参数：

1.220V  50HZ

2.最大功率：6.0KW

3.额定功率：5.5KW