附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式压力蒸压器 | 1 | 7800 | 2个月 | 2年 |
| 2 | 电热恒温水浴锅 | 5 | 1500*5=7500 | 15自然日 | 1年 |
| 3 | 可燃气气瓶储存柜 | 1 | 3500 | 30自然日 | 1年 |
| 4 | PLC及相关模块 | 1 | 8000 | 15自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     立式压力蒸压器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》标准中耐沸水性试验对仪器设备的要求

二、仪器设备需满足技术指标：

1.有效容积：35L

2.压力范围：0.05 MPa～0.22 MPa

3.控制精度：±0.01 MPa

4.显示方式：液晶屏显示（压力和温度同步显示）

5.计时控制范围：0～99min

6.电源电压：2500W/AC220V.50Hz

7.安全要求：断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放；内压大于0.027 MPa时门不能打开，具有自锁功能。

8.外形尺寸：450×450×1010（mm）

9.整机全部用优质不锈钢制作。

- 三、设备必备配置：

1、主机一台（含控制系统）

合同包2     电热恒温水浴锅技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

二、技术指标：

1、★可用于培养基的保温存放

2、控温范围：RT+5~100℃

3、★温度波动：±0.5℃

4、★温度均匀度：±1℃

5、产品规格为双列六孔

6、具有设定、测定温度数字显示

- 三、设备必备配置：

1、主机一台

合同包3    可燃气气瓶储存柜技术要求

一、可燃气气瓶储存柜技术指标：

1、外观尺寸不小于900mm*450mm*1900mm；

★2、柜体钢板厚度应大于1mm，表面应经过环氧树脂喷涂处理，具有防酸碱及防锈效果；

3、应带有防爆玻璃视窗；

4、内部应有气瓶固定装置；

★5、内部应有气瓶固定装置。

合同包4     PLC及其扩展模块技术要求

- 一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

1.PLC技术指标：

★（1）供电类型： DC24V；

（2）输入点数：24点及以上；

（3）输出点数：16点及以上；

★（4）输出形式：晶体管输出；

（5）输出触点带载能力：AC220V,2A以上；

★（6）支持RS-232C通信（若主机不支附，需附加RS-232接口模块）；

（7）支持4路AD(或附带4路AD模块)，支持4~20mA，-10~10V标准信号输入；

（8）性能要求：PLC程序内存内置8000步以上，支持实时时钟，具有停电保持计数器与定时器；

2.PLC配套触摸屏技术指标：

★TFT彩色液晶，7寸，800*480分辨率，65536显示色，电阻屏，支持RS-422,RS-232C通信方式，支持主流触摸屏画面制作软件。

3.固态继电器技术指标：

★（1）额定电流：25A；

★（2）控制形式：直流控制交流，控制电压DC24V,交流负载电压可达AC480V；

- （3）固态继电器需配散热器。

4.开关电源技术指标：

★（1）额定输入：AC100～240V；

★（2）额定输出电压：DC24V；

- （3）容量：30W；

（4）纹波噪声：60mV(p-p)以下 AC100～240V输入时。

5.手提箱技术指标：

★尺寸：34*38*26.5cm。

三、设备必备配置：

- PLC主机一台，及附带电源线与连接线；

- 4路AD模块（若主机支持4路AD，则无需此项）；

- PLC配套触摸屏一台，及附带电源线与连接线；

- PLC与触摸屏产品使用说明书一份；

- 开关电源一台；

- 固态继电器4只，需配散热器；

- 手提箱一个。