附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低通滤波器 | 5 | 989*5=4945 | 30天内 | 1年以上 |
| 2 | 工业除湿机 | 2 | 3500×2=7000 | 30天 | 1年 |
| 3 | 吸尘器 | 1 | 2000 | 15天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    低通滤波器技术要求

- N型接口；

- 通带频率范围：DC-1GHz；

- 通带插入损耗：<2dB@DC-1GHz；

- 阻带抑制：3dB min.@ 1.2GHz, 20dB min.@ 1.62GHz, 40dB min.@ 2GHz-4.8GHz, 30dB min.@  6GHz；

- 驻波比：1.5 max.@Passband。

合同包2    工业除湿机技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

▲1、除湿机应能满足两间试验室（长×宽×高）18.5m×6m×7.5m和12m×6m×7.5m对相对湿度控制在65%RH以下的要求。

2、除湿量：≥150L/D；

3、排水功能：带水箱及软管自动排水；水箱容量：≥8L；

4、温度适用范围:（5～38）℃；

5、采用日本松下压缩机，压缩机具有自动延时保护、过载保护，能耗低；

6、脚底万向轮，移动应自如，操作简单方便；

7、具有湿度显示功能，采用日本神荣湿度传感器驱动专用模块，精确调节湿度；

8、能定时开关机；

9、电源：220V/50Hz；

10、整机保修一年，压缩机保修三年。

三、设备必备配置

- 工业除湿机2台

- 电源线

- 配套的水箱及软管

合同包3    吸尘器技术要求

- 型号：70L;

- 规格：4800W;

- 电线长：7.5m；

- 外观尺寸：0.62*.0.52*0.84m