附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 切割机 | 1 | 2500 | 1个月 | 1年 |
| 2 | 匀浆杯 | 300 | 300*20=6000 | 7天 | 1年以上 |
| 3 | 水浴锅 | 2 | 1500*2=3000 | 1个月 | 1年 |
| 4 | 管型测力计 | 1 | 1000 | 1个月 | 2年 |
| 5 | 酒类压力测定器 | 1 | 5000 | 15天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    切割机技术要求

1、适用于塑料管材（PE，PVC-U，PP，ABS）的切割，砂轮锯片；

2、切割能力:≥120mm；

3、额定转速:≥3800rpm

4、切割最大角度：≥45°

5、切割样品时严禁抖动剧烈；

6、锯片直径:≥355mm；

7、重量：≥17kg；

8、额定功率:≥2200W；

9、电源: 220V交流电源；

10、砂轮锯片：5片；

11、质保期：壹年。

合同包2     匀浆杯技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》

GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》

二、技术指标：

1、★匀浆杯能够接触到样品的所有部位均可高温高压灭菌，250 mL≤匀浆杯容积≤300 mL

2、★杯体密封无泄漏

3、★匀浆杯在匀浆仪1000—20000r/min时，杯体不易破碎和泄漏

4、★匀浆杯应配套匀浆仪（HTY-761）使用

备注：★为仪器设备必须达到的技术指标

合同包3   水浴锅技术要求

技术参数：量程：室温-99度；准确度：±1℃；8孔；

符合标准 GB5009.60 食品包装材料树脂卫生性能 及 GB31604.1-2015 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则

合同包4    管型测力计技术要求

量程：300N

精度：2级

合同包5    酒类压力测定器技术要求

一．仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 15038-2006 葡萄酒、果酒通用分析方法

二、技术指标：

酒类压力测定器

★1、适用加气起泡酒的压力测试，适合含酒瓶盖（皇冠瓶盖）或软木瓶塞等的酒的二氧化碳的测定；

★2、压力测定探头采用不锈钢材质，探头呈针尖装，长度不小于65mm；

★3、压力测试范围：0～0.6Mpa，精度优于0.02Mpa；

4、采用上抬样品瓶密封，测量方便、省力；

★5、具备高度调节装置，适合多种酒瓶，最大测量高度不低于330mm

6、可测瓶底最大直径：≥100mm。