附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照度计 | 2 | 3000×2=6000 | 1个月 | 2年 |
| 2 | 网络监控摄像头 | 7 | 300×7=2100 | 1个月 | 2年 |
| 3 | 电流传感器100A | 1 | 4000×3=12000 | 1个月 | 2年 |
| 4 | 显示器 | 7 | 9800 | 5个工作日 | 1年 |
|  | 双屏显示器支架 | 7 |  | 5个工作日 | 1年 |
|  | USB多显示器适配器 | 7 |  | 5个工作日 | 1年 |
| 5 | 数控车刀 | 1 | 2000 | 5个工作日 | 无 |
| 6 | 管型测力计 | 1 | 1000 | 1个月 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    照度计技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

▲设备须满足标准GB/T 5700-2008《照明测量方法》的要求。

▲1、量程：（0.01～300000）lux；

▲2、准确度：不低于一级；

▲3、分辨率:≤0.1lx；

▲4、照明测量用光照度计的计量性能应能满足以下条件：

相对示值误差绝对值：≤±4%；

V（λ）匹配误差绝对值：≤6%；

余弦特性（方向性响应）误差绝对值：≤4%；

换挡误差绝对值：≤±1%；

非线性误差绝对值：≤±1%；

光照度计的检定应符合JJG 245的规定。

▲5、手持式，便于携带；

6、液晶显示，带存储功能，USB接口

二、设备必备配置

1、照度计主机 2台

2、探头 2个

3、设备校准证书2套

合同包2   网络监控摄像头技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

▲1、分辨率:高清,至少1080P；

▲2、App云台控制：水平+垂直；

▲3、磁吸底座，支持正装、倒装。

▲4、360°全景视角

▲5、带Wifi功能，支持手机、电脑远程查看，支持本地MicroSD卡存储（32G）

二、设备必备配置

1、网络监控摄像头   7台

2、电源适配器、连接线、挂墙配件包、SD卡等 7套

合同包3  电流传感器100A技术要求

仪器设备需满足技术指标

- 准确度等级：0.05级

- 被测线路最高工作电压：0.5kV

- 额定频率：50Hz

- 额定初级电流(A)：100A

- 额定次级电流(A)：5

- 功率因数：COSφ=0.8

合同包4液晶显示器、双屏显示器支架、USB多显示器适配器技术要求

液晶显示器技术要求：

- 数量7台

- 19寸或以上液晶显示器

- 推荐品牌：飞利浦，AOC，联想，ACER,三星

- 包安装

双屏显示器支架技术要求：

- 数量7台；

- 双屏，支持联想19.5寸宽屏显示器，孔距10厘米。

- 包安装

USB多显示器适配器技术要求：

1、数量：7台

- 支持屏幕扩展显示，VGA接口。

- 包安装

合同包5 数控车刀技术要求

刀杆规格20mm×20mm

刀杆及刀片数量

①外圆正刀   2    刀片  5

②外圆反刀   1    刀片  2

③45度正刀   2   刀片  5

④切断槽刀   1    刀片  5

⑤外螺纹刀   2    刀片  5

⑥内螺纹刀   1    刀片  2

⑦内切断刀   1    刀片  2

⑧内孔镗刀   1    刀片  2

合同包6    管型测力计技术要求

量程：300N

精度：2级