附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高总限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部六楼会议室音响改造 | 1 | 2.98 | 21工作日内货物到场并完成安装调试 | 3年 |
|  | 有线麦克风 | 4 | 0.36 | 15自然日 | 1年 |
|  | 高清视频矩阵 | 1 | 0.7 | 15自然日 | 2年 |
|  | 无线麦克风 | 1 | 0.8 | 15自然日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    会议室音响设备及改造

品目1  院本部六楼会议室音响改造

本部六楼科报厅，面积200-300平方米，方案需满足该会场进行会议、朗诵与中小型歌唱表演的需求，使用中无干扰和噪音，所有设备与线材需符合国家相关安全标准，整体方案保用三年，会场音频可输出至主席台前的电脑中，满足腾讯会议、钉钉等视频会议系统的音频输入需求，设备详细要求见下表；

| 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音响 | 8寸，满足会议、朗诵、中小型歌唱表演需求，音箱需进行壁挂， 壁挂角度与音箱覆盖角度需要满足现场使用需求； 1、阻抗：8Ω 2、频响：65Hz~18KHz 3、额定功率：150W~180W 4、灵敏度：95dB/W/M | 4 | 只 |
| 功放 | 具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。（提供接口与控制面板截图） | 满足音响使用需求 | 台 |
| 调音台 | 1、支持10路MIC输入兼容8路线路输入接口，支持2组立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2、具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、8个断点插入。（提供接口与控制台截图） 3、内置24位DSP效果器，提供100种预设效果。 4、具备15个60mm行程的高精密碳膜推子。 5、内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持1个USB接口接U盘播放音乐。 | 1 | 台 |
| 专业音频处理器 | 1、数字音频处理器支持≥4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。 3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻象供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002%@1KHz,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。 5、支持通过电脑与ipad、iPhone、安卓手机APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能界面截图及接口截图佐证） | 1 | 台 |
| 移频反馈抑制器 | 1、48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 2、显示屏，支持中/英文菜单显示。 3、48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 4、采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 5、移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 6、独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 | 1 |  |
| 电源时序器 | 1、支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。 | 1 | 台 |
| 专业机柜 | 现场可进行安装，满足本方案所有设备存放要求，另包括无线一拖四麦克风2台与笔记本1台。 | 1 | 台 |
| 相关音频辅材 | 包括主席使用的相关音视频面板，设备安装过程中所需使用的线材与转接头。 | 满足整体方案需求 | 批 |

品目2  有线麦克风

马尾基地科报厅会议专用，声音清晰，卡农口输出 ，支持5号电池供电 ，电源指示灯明显 ，开关防误触。

品目3  高清视频矩阵

马尾基地科报厅会议专用，矩阵 4进4出， HDMI 2.0或2.1， 支持自动识别分辨率，自动识别输入输出信号。

品目4  无线麦克风

马尾基地科报厅会议专用，具体要求如下：
1、品牌：新科、地卡、现代、先科 
2、防啸叫、降噪功能，有效过滤杂音。 
3、四口独立输出，6.5混合输出，可连接调音台。

4、2个鹅颈+2个手持麦克风，麦克风长按关机防止误触碰，LED屏幕，工作状态标识明显。防撞保护头，金属网面，辅助麦孔，咪杆灯环指示，麦克风心形指向接收，具备红外自动对频功能，自动静音功能。 多方位接收人声，拾音距离为30cm。

- 麦克风单次填装南孚5号电池可持续使用时间不低于6小时。

- 满足100米传输距离， LED大屏显示， 4天线接收。 
7、UHF频段，可调频，支持200个频率点。

- 8、灵敏度：100db 、信噪比>90db 、失真度<0.5% 。