附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高总限价 （万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车脉冲波形发生器 | 1 | 9 | 4个月 | 1年 |
| 2 | 光学密度计 | 1 | 3.88 | 60自然日 | 3年 |
| 3 | 车载摄像头测试系统 | 1 | 9.8 | 60自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题15个工作日内支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题15个工作日内付清。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     汽车脉冲波形发生器技术要求

一、技术指标：

1、★符合下列标准：Ford EMC-CS-2009.1、Ford FMC1278、ISO7637-2；

2、★输入、输出均为可插拔式4mm安全实验室接头，通过改变接插方式可切换进行 CI220 A1、

A2-1、A2-2、C-1、C-2，CI260 F等脉冲波形测试；

3、★提供BNC型同轴输出接口，配合耦合测试夹具，可进行 RI130 A2-1、A2-2测试；

4、外壳为金属箱，通过微控制器自动控制测试模式和开关设置，也可进行简单方便的手动操作；

5、★能够搭配现有的EM-TEST ISO7637汽车电子瞬态抗扰度测试系统进行测试；

6、固定的重复时间和伪随机定时；

7、★有LED指示灯显示测试状态和模式，针对过压和反极性提供电子保护；

8、★需要提供现场培训，协助进行条款1标准中相关脉冲波形的校验。

合同包2     光学密度计（FD5分光密度计及图卡）技术参数

- 技术指标：

1.1 FD5分光密度计技术要求：

1、★本项目主要用于摄像头等的颜色测量分析测试，该仪器应满足ISO 13655

标准的最新版本要求。

- ★波长范围：分光反射率：380～730nm

- 测量波长间隔：10nm

- 半波长：约10nm

- 测量口径：3.5mm

- 测量光源：LED

- 测量范围：密度：0.0D～2.5D；反射率：0～150%

- 密度重复性：δ0.01D
            未安装偏振光滤光片：0.0D ~ 2.5D，黄色0.0D ~ 2.0D
            安装偏振光滤光片：0.0D ~ 2.5D，黄色0.0D ~ 1.8D
            (白板校正执行后，以10秒间隔测定30次时)
      色度：δΔE00 0.05DE以内 (未安装偏振光滤光片)
            (白板校正执行后，以10秒间隔测量30次时)；

- 台间差：0.3DE；

- 测量时间：1.4s；

- 视角：2°/10°；

- 接口：USB；

- ★色空间：L*a*b*、L*C*h、Hunter Lab、Yxy、XYZ

- ★色差公式：ΔE*ab (CIE 1976)、ΔE*94 (CIE 1994)、ΔE00 (CIE 2000)、ΔE (Hunter)、CMC (l:c)；

- 密度标准：ISO Status T、ISO Status E、ISO Status A、ISO Status I，DIN16536；

1.2  图卡技术要求：

包含4张图卡，符合GB/T 38892-2020标准要求：

①直行转弯交通标志测试卡 ，直径60cm ；

②红绿灯测试卡，内含红黄绿灯的图样，灯大小为直径 20cm ；

③小型车号牌：440mm*140mm，蓝底白字，白框线 ；

④小型新能源汽车号牌，480mm*140mm，渐变绿底黑字，黑框线。

合同包3  车载摄像头测试系统（杂光鬼影测试系统）技术参数

一、仪器设备需满足检测标准情况：

本设备满足测试QC/T 1128-2019《汽车用摄像头》中5.2.15，5.2.16中炫光，鬼影的要求。

二、技术指标：

★1、本系统包含①高亮点光源；②全黑测试卡 ；③鬼相点光源 ；

★2、高亮点光源需满足：

①灯源：氙灯

★②色温: 6000K

③发光强度：>450万lux(表面)

④支持调节亮度

⑤控制接口: USB和WiFi

⑥尺寸(长宽高):300X200X200mm

⑦功率: 小于500W

⑧供电电压:100V~110V 或 200~240V ，50Hz/60Hz；

3、全黑测试卡需满足：

①测试卡: 全黑测试卡（未加光源时，全黑图卡应小于2cd/m^2

②尺寸：60cm*90cm

③材质：Matt材质

4、鬼像点光源需满足：

★①色温: 6000K

②功率：1W

★③发光角度：110°±10°（半光强）

④正对光源400mm±10mm处光照为220lux±20lux。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |