附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品低温保存箱 | 1 | 18000 | 15天 | 1年 |
| 2 | 温升试验插头 | 1 | 10800 | 15天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料二十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   药品低温保存箱技术要求

1.有效容积：350L（冷藏室：206L，冷冻室：144L）

2.样式：单门、立式

3.外部尺寸：695mm*655mm*1920mm，内部尺寸：冷藏: 600mm*505mm*690mm冷冻: 540mm*480mm*560mm

4.冷藏室控温范围：2℃～8℃，冷冻室控温范围：-10~-25℃

5.声光报警两种方式，多重报警功能：冷藏室开门报警、高低温报警、电池电量低报警、环温报警、断电报警、冷凝器高温、传感器故障报警

6. 双压机独立双系统：冷藏室和冷冻室可独立控制、运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用，两个空间都可以根据实际需要单独关闭和开启

合同包2 温升试验插头技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况

NB/T 10807-2021《家用和类似用途插座温升试验方法》

二、仪器设备需满足技术指标

1、单相两极试验插头10A(3个)：应符合NB/T 10807-2021图1的要求；

2、单相两极带接地试验插头10A、16A（各3个）：应符合NB/T 10807-2021图2的要求。