附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送样机器人 | 1 | 25000 | 15天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    送样机器人技术要求

▲1、具备至少两层置物空间，可进行物品放置及配送；可实现无人化操作及无接触式物品配送。置物柜总容积不小于70L；需配置至少2层置物空间；单层承重能力不小于10kg；柜门数量≥2个；上下内嵌式开关门从上往下开（有阻尼）。

2、支持多点任务远程接收及多任务连续配送。

▲3、可支持自主乘坐电梯，电梯联调后可实现跨楼层的自动配送服务；可实现自动门互联互通，自主通过自动门。

▲4、具备激光雷达，数量不少于2个；视觉摄像头等传感器融合功能；取件记录摄像头需具备至少2个，可实现室内场景的全自动送物；具备自动识别障碍物、自动避障处理等能力。

5、具备高精地图的采图、绘制功能，可满足各室内场景的投放使用；具备实时路径自主规划及指定路径寻迹行驶；具备自动定位及导航能力，可在规划的场景内完全自动行驶。

▲6、需配置六阵列麦克风，具备拾音、消回音、播报及交互等智能语音交互能力。可定制及训练各客户场景的关键词、热词等语库，应对专门的业务需求。

▲7、最小通过宽度≥550mm；最小通过高度≥1m；机身长度490mm；载重负荷≥15kg；行驶速度最大行驶速度≥1.0 m/s；最大爬坡度≥10°；最大越障高度大于等于20mm。
▲8、不小于10.1寸触摸屏幕可实现智能迎宾，宣传，引领。

9、可定制专属的广告宣传语，进行配送过程的巡回自动宣讲；可实现语音、文字等多种多媒体广告宣传内容的立体播放。

▲10、具备可视化的电池管理系统，可实时监控电池电量；需具备低电量自动预警+自动回充，保障用电安全及满足工作需求；需配备自动充电桩，可实现机器人的完全自动充电功能；充电机功率≥240W；充电时长≤4.5h；续航时间≥10h。

▲11、具备云服务平台，可实现设备的远程监控及管理；需实现车辆远程控制及平行驾驶，异常情况可远程控制及处理；故障及终端数据可实现远程实时传输，设备故障可远程处理；

12、云平台及机器人支持远程软件的OTA能力，可实时进行升级优化；标准的API接口，可对应第三方设备或功能开发需求。

13、具备原地转向功能、具备电机制动能力。

▲14、具备wifi连接能力；具备4G连接能力、支持5G模块开发(可定制开发)，wifi支持10M/100M以太网和802.11b/g/n。

15、配备有上下直接开启式柜门、配备有可变的配送空间、配备最上层置物及围栏。

16、扩展性：支持指纹解锁；支持智能多机多桩；支持环境智能识别；支持环境智能识别；支持智能仓储对接。

▲17、提供标准接口支持电梯梯控安装及调试，满足梯控使用要求；提供标准的API接口，满足客户的各项外设、系统的接入需求。提供标准接口支持自动开关门的安装及调试，满足机器人自动出入自动门使用要求。