附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压直流源 | 1 | 50000 | 21天 | 2年 |
| 2 | 天线塔 | 1 | 95000 | 45天 | 2年 |
| 3 | 射频电流探头 | 1 | 70000 | 120天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    高压直流源技术要求

高压直流源技术指标：

1、★输入电压：340VAC～460VAC，频率47Hz～63Hz；输出电压：0~800V，0~50A，0~12KW；

2、★电压精度：优于或等于0.05%+0.1%F.S；

3、★电流精度：优于或等于0.1%+0.2% F.S；

4、★功率因数：≥0.99，效率：≥93%；电压纹波：≤200mV；

5、电压、电流采样率:≥500kHz；

6、★电压电流编程分辨率：优于或等于16bits；

7、电压上升斜率：优于或等于6000V/s；

8、电压下降时间：≤30ms；

9、★瞬态响应：10%～90%动态载，电压恢复至额定值的0.75%精度范围内所需时间小于2ms；

10、并机：支持10台同型号主、从并机扩容；

11、保护：过压、过流、过功率、过温、欠压；

12、★具备电池内阻模拟输出功能，当电源输出电流增大时输出电压可根据用户预先设定内阻值进行调节；

13、★具备太阳光伏模拟软件功能，满足SANDIA和EN50530法规,具有静态和动态MPPT曲线功能和天气模拟功能；

14、电压或电流优先可选功能；

15、通讯接口：标配LAN、USB串口，通讯协议：SCPI、MODBUS、CAN-Open协议；

16、★提供一套具有虚拟仪器功能的上位机软件，可以实时读取测试数据、生成图像、导出报表、打印报告等；

17、TFT彩色液晶显示屏，可切换中、英、繁文菜单界面；

18、体积（WxHxD）≤490mmx135mmx710mm（宽*高*深）。

合同包2  天线塔技术要求

设备由天线塔和多功能控制器组合，参数要如下：

天线塔技术参数：

- 符合CISPR32-2015检测标准测试要求；

- ★天线塔塔体主要由玻璃纤维（101*101mm）、PVC、尼龙等非金属材料加工制造；

- ★天线塔总高度≤4.3米，最高爬升高度≥4米；

- 升降速度：2-5cm/S；

- 位置精确度：≤ 1 cm；

- 载重：≥10Kg；

- ★干扰水平至少低于CISPR 22中B类设备限值下10dB；

- ★传动方式：升降由同步轮和同步带（8M）传动；天线极化由压缩空气驱动SMC旋转气缸完成，独特的塑胶轴承机构保证旋转极化平顺可靠；

- ★使用低噪声无刷电机以及蜗轮蜗杆减速机，保证传动系统安全可靠。无刷电机、蜗轮蜗杆减速机需提供相关证明材料；

- ★针对不同厂家天线配置不同的天线适配器，可以与现有3142D、9163、3115、HF907天线完全适配；

- ★需要配套现有系统硬件及软件完成调试，需进行现场勘查以满足标准测试要求。如投标人未勘查现场导致合同履约中出现的问题，均由投标人自行负责。现场踏勘请联系：钟工0591-83978307。

多功能控制器参数：

- 控制器可以通过GPIB接口控制转台和天线塔；

- 控制器前面板的有显示窗可以显示天线高度、转台角度；

- 控制方式：程控操作和手动控制使用；

- ★控制器可以主流测试系统测试软件进行良好的适配，可以与现有EMC32、TS+以及自研EMI测试软件完全适配；

- 显示屏：优于或等于192*64DOTS。

其他要求：

设备的安装调试及培训: 中标公司负责派技术人员来现场进行安装调试，并负责现场人员技术培训。

合同包3   射频电流探头技术要求

射频电流探头技术指标：

1、★底噪满足CISPR25：2016 Class4 6dB要求，接入外置预放可满足Class5 6dB要求；

2、★频率范围：10kHz-400MHz；

3、★典型值dBΩ(nominal)≥14；

4、★典型值ZtΩ(nominal)≥5；

5、连接器：Type-N，50欧姆；

6、★内径*外径*厚度≥65mm*100mm*19mm；

7、大初级电流（DC-400Hz)≥150A；

8、RF(CW)≥ 2A；

9、★峰值脉冲电流≥100A；

10、探头具有较大的内径，因此非常适合夹在大型电缆束上。

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |