附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色彩照度计 | 1 | 25000 | 6周 | 一年 |
| 2 | 精密天平 | 1 | 13000 | 2周 | 一年 |
| 3 | 电子负载 | 1 | 17000 | 4周 | 一年 |
| 4 | 直流稳压电源 | 1 | 12000 | 2周 | 一年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险、计量等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 4、计量：需要提供我院指定计量机构出具的委托方为“福建省产品质量检验研究院”的计量合格报告。 |  |  |  |  |  |

合同包1 色彩照度计技术要求

- ★亮度等级：符合JIS C1609-1:2006的AA等级，照度部分：常规测量仪器

- 相关光谱敏感度：与CIE标准观察者曲线极其吻合，与光谱视觉效率函数的误差小于6%（f1’）

- 余弦修正（fz）：Ev：小于3%

- 传感器：硅光元件

- ★测量功能：三刺激值：XYZ

色度值：Evxy;Evu’v’;Ev;特征波长，色纯度

相关色温：EvTcp ∆uv；Tcp（JIS法：仅连接CL-S10w时有效）

色差：∆（XYZ），∆（Evxy），∆（Evu’v’），∆Ev∆u’v’（标准值1）

- 其他功能：用户校准，数据保持，多点测量（2-30个点）

- ★测量范围：0.1-99,990lx，0.01-9,999fcd 色度：（5lx，0.5fcd以上）四挡范围自动切换

- ★精度：Ev（线性）：显示值的±2%±1位小数

Xy：±0.002（800lx，标准光源A）

- 重复性：Ev：±0.5%+1位小数（2б）

xy:±0.0005（800lx,标准光源A）

- 温度偏差：Ev显示值的±3%±1位小数 xy：±0.003（基于柯尼卡美能达标准）

- 湿度偏差：Ev显示值的±3%±1位小数 xy：±0.003（基于柯尼卡美能达标准）

- 响应时间：0.5秒（连续测量）

- 数字输出：USB

- 显示：4位有效数字，LCD背光照明显示

- 操作温度/湿度范围：-10-40℃，相对湿度85%以下（35℃）时，无凝露

- 储存温度/湿度范围：-25-55℃，相对湿度85%以下（35℃）时，无凝露

- 电源：2节五号电池/电源适配器（可选配件）

- 电池寿命：72小时以上（使用碱性电池，连续测量时）

- 尺寸：69×174×35mm

- 重量：215g（不含电池）

21：标准配件：保护套T-A10，探头盖T-A132，探头适配器T-A21,

外接电源适配器AC-A308（1-10个探头）

外接电源适配器AC-A311（1-30个探头）

打印连接线T-A12,橡胶套CL-A11，外箱CL-A10

22.数据管理软件

系统要求：需要安装一下系统之一

Windows xp+Excel2003（英语，日语或简体中文）

Windows 7+Excel2007（英语，日语或简体中文）

合同包2  精密天平技术要求

1.超级双杠杆单体传感器

2.最新SMT技术，使线路部分体积更小，集成度更高

3.内置RS232标准接口，符合GLP标准

4.下部吊钩，满足大体积称量

5.防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰

6.40M超高速微处理器MC1,测量结果更快

7.四级防震

8.自动校准系统

9.五面玻璃防风罩,视野清晰

10.动态温度补偿

11.全自动故障诊断

12.超载保护

13.应用程序:技术,动物称重,百分比称量,净重求和,不少于 18种单位换算；左右去皮键,满足不同使用习惯；

14.可选交流,直流,可充电电池

15.量程：120 g±5g

16. ★可读性：0.1 mg或精度高于0.1mg

18.显示器：液晶LCD

19.秤盘尺寸(mm):80

20.重复性（≤+mg）:0.1

21.线性（≤+mg）:0.2

22.天平配置：主机一台，校准砝码1个，充电器1个

合同包3  电子负载技术要求

由机框和模块组成：

- 适合直流负载模组

- 负载模组弹性安装组合

- 内置存储模块，可进行数据存储，150组记忆

- 可选用外部呼叫记忆键

- 通道数量：单通道或以上

- ★搭配模块：可支持台湾博计3340F,3341F,3342F,3310F,3311F,3312F,3314F,3315,3330F,3332F,3336F,3337F等模块。

- 支持 GPIB、RS-232、USB、LAN、Remote control I/O、GPIB+RS-232、Remote Controler

- 模块支持120V / 60A / 300W

合同包4  直流稳压电源技术要求

- ★额定值(0℃~40℃):电压：0~60V    电流：0~25A  功率：600W

- 负载调节率±（%of output+offset）： 电压：≦0.01%+30mV  电流：≦0.1%+10mA

- 电源调节率±（%of output+offset）： 电压：≦0.01%+30mV  电流：≦0.1%+10mA

- ★设定值解析度：电压：1mV  电流：1mA

- ★回读值解析度：电压：1mV  电流：1mA

- 设定值精确度（12个月内）（25℃±5℃）±（%of output+offset）：

电压：≦0.03%+5mV  电流：≦0.01+25mA

- 回读值精确度（12个月内）（25℃±5℃）±（%of output+offset）：

电压：≦0.03%+5mV  电流：≦0.01+25mA

- 纹波（20Hz~20Mhz）：  电压：≦20mVp-p   电流：≦15mArms

- Sample rate采样速率： 10Hz

- 尺寸（mm）： 214.5mmW x 88.2mmH x 445mmD

- 重量（净重）：15Kg