附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马丁代尔耐磨试验仪 | 1 | 19000 | 15天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    马丁代尔耐磨试验仪技术要求

一、符合GB/T 21196.1-2007标准

1.传动和基座附件

a）传动

两个外侧同步传动装置：传动轴距其中心轴的距离为(30.25土0.25)mm；外传动装置的转动速度为(47.5士2.5)r/min。

b) 一个内侧传动装置:

传动轴距其中心轴的距离为(30.25士0.25)mm；内传动装置的转动速度为(44.5士2.4)r/min。

试样夹具导板沿纵向和横向的最大动程均为(60.5士0.5)mm。

2.加压重锤：质量为(2.5士0.5)kg、直径为(120士10)mm的压锤。

3.试样夹具导板：轴套长度为(31.750士0.127 )mm；轴套孔内径为7.950mm，允差范围（0—36）μm；试样夹具销轴直径为7.950mm，允差范围（13—28）μm。

4.加载块：大块(795士7)g；小块(595士7)g。

二、符合GB/T 4802.2-2008标准

1.驱动

a)两个外侧同步传动装置的传动轴,距其中心轴的距离为(12士0.25)mm；

b)中心传动装置的传动轴,距其中心轴的距离为(12士0.25)mm。试样夹具导板沿纵向和横向的最大动程均为(24士0.5)mm。

2.试样夹具：试样夹具组件的总质量应为(155土1)g。

3.加载块：每一个起球台配备一个不锈钢的盘状加载块,其质量为(260士1)g。试样夹具与加载块的总质量为(415±2)g。

4.加压重锤：质量为(2.5士0.5)kg，直径为(120士10)mm的带手柄的加压重锤。