附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	水泥压蒸釜测定仪
	1
	23300
	15天
	5年

	2
	便携式采集站
	1
	15000
	15天
	1年

	3
	防误插入及接触顺序试验仪
	1
	16000
	15个工作日
	2年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、计量费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。




合同包1    水泥压蒸釜测定仪技术要求

1.用途
压蒸釜适用于GB/T 750-2024国家标准，是水泥生产单位、建材科研院所、大专院校和建工质检部门用于测定水泥中Mg0(氧化镁)对水泥安定性产生不良影响的专用仪器。设备在高温高压条件下加速熟料中方镁石水化，来测量因方镁石水化可能造成的水泥体积不均匀变化。
2.1釜体容积≈8.5L
2.2釜体内径:160mm
2.3工作压力:0.10~2.00MPa(连续可设)压力表量程4MPa
2.4标准升压时间:65~95min
2.5压力自动控制的波动范围:±0.05Mpa
2.6保压时间:3h(可设定)
2.7安全温度设定:230°C
2.8额定电压:220V
2.9安全阀设定压力:2.2Mpa
2.10额定功率:1200+600W
2.11设备尺寸:1000*630*1200mm
2.12、设备重量:90Kg
压蒸釜为带有温度和压力测量系统的高温高压水蒸气容器，包括安全阀、排气阀、电热器、散热孔、自动控压装置和计时装置。安全阀在釜内压力达到2.2MPa时启动。压蒸釜应配备排气阀，在前期加热阶段排除空气和后期冷却阶段结束时释放剩余的蒸汽压力。 压力表的最大量程为4.0 MPa,精度不低于1.6 级。在工作压力为2.0 MPa 时,压力表的误差不应超过士0.06 MPa。

 压蒸釜应采用不锈钢制造，釜体与釜盖之间应采用研磨金属密封，恒压过程中不应有蒸汽排出。釜体内径约160mm,釜腔容积约8.5L。在最大试验载荷的条件下(釜内有试体和水),电热器在关闭

排气阀后65min~95min内可使釜内蒸汽压力升至2.0MPa。5.5.5 自动控压装置应能使釜内压力控制在2.0 MPa±0.1 MPa(相当于温度215.7°C±2.6°C)范围内，并保持3h以上。

 压蒸釜在停止加热后,可人工或自动打开散热孔,90min内能使压力从2.0 MPa降至0.1 MPa以下。压蒸釜的使用应符合附录B的规定。

温度测量装置:量程不小于250°C，分度值不大于1°C。

合同包2  便携式采集站技术要求

国标执法仪全兼容:GA/T 947.2-2015标准的执法记录仪；

高速无线网络：内置无线网卡，WI-FI6高速回传，兼容2.4GHZ&5GHz双频

屏幕：10.1寸触控大屏；分辨率1024*768，长宽比16:10

数据上传接口：12口
主控制板：i3 inter芯片组

内存：4GB

存储硬盘：4TB sata监控级硬盘；可拔插硬盘设计
采集速率>=5MB/s

操作系统：Windows7 64位

采集软件：视音频综合管理平台+加密狗

断电智能续传：意外断电，来电自动续采未采集数据

自动充电：记录仪接入即充电

自动校时：自动校准记录仪系统时间

清空内存：采集完成后，自动清空记录仪内存

本地播放：已采集的视频、照片、音频均可本地播放

数据校验：数据采集完成后自动进行完整性校验

另外有数据查询、数据标记、批量导出、日志管理、权限管理功能

合同包3  防误插入及接触顺序试验仪技术要求

仪器设备需满足检测标准情况:
GB 1002-2024《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》
GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》第10章、11章要求
2. 设备构成：配套光电接通指示装置（电压在40V-50V之间）；10A 接触顺序规、16A 接触顺序规、32A 接触顺序规各一套；

3. 接触顺序规：依据GB 1002-2024中图3、5标称尺寸制作；插销材质为黄铜，本体材质为尼龙。

第 2 页 共 3 页

