附表一                                 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温试验箱 | 1 | 一、参数 1、工作室内尺寸： 800×800×700mm （深×宽×高） （尺寸可适当调整） 2、工作温度范围： 室温+10℃～+200℃ 3、内胆材料：18-8 Cr-Ni不锈钢板 保温材料：玻璃纤维 4、温度偏差：≤ ±2℃ 温度均匀度：≤ 2℃（保证3年） 波动度：≤±1℃， 温度上升时间从环境温度到200℃在50分钟之内 5、电 源 电压：AC380V±10% 三相四线 + 接地 二、检测标准 GB/T2423.2-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》 | / |