中华人民共和国国家标准批准发布公告2012年 第14号

来源：国家标准化管理委员会     日期：2012/7/23 9:32:21

关于批准发布GB/T 13174-2008《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》 国家标准第1号修改单和GB/T 13216-2008《甘油试验方法》 国家标准第1号修改单的公告 国家标准化管理委员会批准GB/T 13174-2008《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定》国家标准第1号修改单和GB/T 13216-2008《甘油试验方法》国家标准第1号修改单，自2012年8月1日起实施，现予以公布（见附件）。 二〇一二年六月二十九日 附件：国家标准公告2012年第14号.doc 附件： GB/T13174-2008《衣料用洗涤剂去污力及循环洗涤性能的测定 国家标准第1号修改单 一、“5.3 污布：JB系列。用前裁成6cm×6cm的大小……”修改为：“5.3 污布：JB系列。用前裁成直径ø6cm的圆片……” 二、增加第11章（原第11章“试验报告”改为第12章），内容如下： 11 标准洗衣液 标准洗衣液配方、原料规格及配制要求按表1规定进行。 表1 标准洗衣液配方和原料规格 成分; 比例/%; 原料规格. 聚乙氧基化脂肪醇 （平均EO加合数为9）; 4; GB/T 17829-1999 一等品. 乙氧基化烷基硫酸钠 （ 按活性物计）; 2; GB/T 13529-2003. 十二烷基苯磺酸 （ 按活性物计）; 8; GB/T 8447-2008 优等品. 三乙醇胺; 0.5; 化学纯. 无水柠檬酸钠; 0.5; 化学纯. 水; 余量; GB/T 6682 三级水. 配制应将各种成分依次加入一定量的水中，同时搅拌溶解（必要时加热），并用氢氧化钠调节溶液的pH值为8.5~9.0，补足水量即可。密封避光保存，保质期为一年。. 标准洗衣液宜用统一规格的原料和工艺加工生产，必要时由本标准归口单位统一定制。 三、“E.1.3莱卡棉布（棉/涤纶：95/5）”改为“E.1.3 棉白布（HG/T 2609-1994）” 四、删去原标准“附录F（规范性附录）JB-05（淀粉类污布）的制备”中的全部内容，改为如下规定： F.1 试剂与材料 F.1.1 马铃薯淀粉（GB/T 8884）。 F.1.2 无氨焦糖色素（CI003）。 F.1.2 棉白布（HG/T 2609-1994）。 F.2 实验仪器 F.2.1 磁力搅拌器。 F.2.2 干燥箱，可控温100ºC±2ºC。 F.2.3 小轧车（带有污液槽，可调压、调速）。 F.3 制作程序 F.3.1 棉白布的处理 同附录B.3.1。 F.3.2 污布的染制 F.3.2.1 配制4%（质量分数）的淀粉水溶液，并搅拌20min。 F.3.2.2 加热溶液至沸腾，继续保持沸腾10min（加盖，同时保持搅拌）。 F.3.2.3 将淀粉溶液、无氨焦糖色素与水按照质量分数1:1:1混合制成污染液A。 F.3.2.4 调整小轧车（F.2.3）压力至0.3MPa，调整好污液槽，将上述污染液A倒入轧车污液槽中，取白棉布浸压，悬挂晾干即成。 F.3.2.5 预热烘箱至100ºC±2ºC，把污布挂在烘箱里加热30min。 F.4 淀粉类污布的保存与使用 在3℃ ~5℃冷藏保存，经24h老化方可进行去污力测定使用，使用时应按标准要求裁成试验用尺寸。污布保质期暂定为三个月。 GB/T 13216-2008《甘油试验方法》国家标准 第1号修改单 一、将10.2.1条“硝酸(GB/T 626)，(136→1000)稀释溶液（按体积）”修改为：“硝酸(GB/T 626)，(128→1000)稀释溶液（按体积）” 二、将15.2.1条“乙酸（GB/T 676），（58→1000）稀释溶液（按体积）”修改为：“乙酸（GB/T 676），（59→1000）稀释溶液（按体积）” 三、将16.2.1条“氨水（GB/T 631），(40→1000)稀释溶液（按体积）”修改为：“氨水（GB/T 631），(134→1000)稀释溶液（按体积）” 四、将16.4条中的“称取甘油试样25g，加蒸馏水25mL，加氨化硝酸银（16.2.3）溶液1mL……”修改为：“称取甘油试样25g，加蒸馏水25mL，混匀，取2mL该溶液于试管中，加氨化硝酸银（16.2.3）溶液1mL……”